内部资料请注意保密

□公开     □内部      ■秘密

文件编号：

车路云一体化路侧感知与计算设备数据采集技术要求

编制：

校对：

审核：

会签：

北京车网科技发展有限公司

2024年9月5日

- 目   录

目   录	1

引   言	9

1	范围	10

2	规范性引用文件	10

3	术语和定义	10

3.1	路侧感知与计算设备监控管理平台	11

3.2	路侧摄像机	11

3.3	路侧雷达交通状态检测器	11

3.4	路侧感知设备	11

3.5	路侧计算设备	11

3.6	设备唯一标识	11

3.7	会话唯一标识	12

3.8	告警级别	12

4	缩略语	12

5	平台网络架构	13

6	平台功能需求	14

6.1	业务数据管理	14

7	平台南向接口交互内容	16

7.1	路侧摄像类设备与平台交互内容	16

7.2	路侧雷达类设备与平台交互内容	27

7.3	路侧计算类设备与平台交互内容	42

8	平台南向接口通信协议要求	77

8.1	概述	77

8.2	路侧摄像类设备与平台南向接口通信协议	78

8.3	路侧雷达类设备与平台南向接口通信协议	79

8.4	路侧计算类设备与平台南向接口通信协议	81

附录	84

1.1	设备名称定义	84

1.2	目标类型定义	87

1.3	精度等级	90

1.3.1	位置及高程精度等级	90

1.3.2	速度精度等级	92

1.3.3	航向精度等级	92

1.3.4	加速度精度等级	93

1.4	渠道来源	94

1.5	数据来源\设备类别	95

1.6	事件类别	96

1.7	目标状态	99

参考文献	99

[1] T/ITS 0171-2021 智能交通 道路摄像机接口技术要求	99

[2] T/ITS 0172-2021 智能交通 毫米波雷达交通状态检测器接口技术要求	99

[3] T/ITS 0173-2021 智能交通 路侧激光雷达接口技术要求术语和定义	99

[4] gPRC使用手册	99

版本历史纪录

| 版本号 | 更改内容描述 | 更改日期 | 更改人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 新建需求规格说明书 | 2023.9.15 |  |  |
| V0.2 | 新增获取平台从MEC获取指定时间段的视频和图片功能的要求 新增章节： 6.7.9获取指定的视频链接 6.7.10获取指定的图片链接 7.4.7.7获取指定的视频链接 7.4.7.8获取指定的图片链接 | 2023.9.26 |  |  |
| V0.2.9 | 调整新建路口和已建路口的通信通路描述内容 | 2023.10.7 |  |  |
| V0.3 | 区分新建路口和已建路口网络架构的描述 调整章节： 5 平台网络架构 | 2023.10.7 |  |  |
| V0.4 | 添加本项目采用MQTT协议要求描述 调整章节： 8 平台南向接口通信协议要求（本项目采用MQTT协议） | 2023.10.7 |  |  |
| V0.5 | 添加摄像机MQTT协议内容描述 8.2.2 MQTT协议 | 2023.10.20 |  |  |
| V0.5 | 调整MEC上报摄像角度偏移上报数据表名 | 2023.10.26 |  |  |
| V0.5 | 调整摄像机和雷达的授时方式 | 2023.11.02 |  |  |
| V0.6 | 添加附录场景编号 | 2023.11.02 |  |  |
| V0.7 | 调整MEC上报场景数据 | 2023.11.08 |  |  |
| V0.8 | 添加摄像机与计算设备的配置查询 | 2023.11.08 |  |  |
| V0.9 | 优化部分内容 | 2023.11.10 |  |  |
| V1.0 | 持续优化部分内容 | 2023.11.14 |  |  |
| V1.1 | 场景编号调整 | 2023.11.15 |  |  |
| V1.2 | 持续优化部分内容 | 2023.11.18 |  |  |
| V1.3 | 调整场景上报数据内容和频率 | 2023.12.01 |  |  |
| V1.4 | 调整表12_3，删除“是否上传监测断面过车信息”；“交通状态实时数据传输频率”调整为1s一次 修改表15，删除“干扰性故障”； | 2023.12.04 |  |  |
| V1.5 | 修改下面章节的内容： 7.3.7.6 获取指定的视频链接 7.3.7.7 获取指定的图片链接 | 2023.12.08 |  |  |
| V1.6 | 1）修改Number定义：默认为Double；否则按照备注说明为Integer 2）修改8.4topic定义说明:MEC->rscu； 3）细化场景数据topic；细化配置更新topic； 4）修改7.3、8.4的deviceID-> rscuEsn 5)部分不一致字段修改 | 2023.12.19 |  |  |
| V1.7 | - 修改timestamp类型：Double->Long - 修改时间类型 String->Long 授时差：String->Long，精确到纳秒 | 2023.12.20 |  |  |
| V1.8 | 授时源的描述调整 | 2023.12.26 |  |  |
| V1.9 | 12_1 路侧雷达配置信息表 object类型修改为string | 2023.12.27 |  |  |
| V2.0 | 统一调整字体字号 添加8.2.2.2设备注册章节 | 2024.01.02 |  |  |
| V2.1 | - 路侧摄像机topic定义追加 - 雷达增加注册topic | 2024.01.10 |  |  |
| V2.2 | 8.2至8.2章节，添加消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式描述 | 2024.01.18 |  |  |
| V2.3 | - 增加雷达设备授时topic - 歧义文字修改 - 规范性文件GB/T 28181-2016将按照2022版执行落实 - MEC设备心跳状态：非必须 | 2024.01.19 |  |  |
| V2.4 | - 远程升级消息集，下载url强制使用https协议 - 告警上报频率说明 - 增加雷达配置更新说明 | 2024.01.26 |  |  |
| V2.5 | 增加照相机配置修改Ack确认topic和相关内容。 | 2024.03.20 |  |  |
| V2.6 | 删除场景消息集字段描述信息，场景类消息集需参照对应标准 删除附录A 修改场景数据上报内容描述 | 2024.03.25 |  |  |
| V2.7 | 修改第七章概述，包括路侧摄像机包含的设备类型、路侧雷达包含的设备类型、路侧计算设备包含的设备类型； 修改6.1.9获取指定视频文件和6.1.10获取指定图片文件的描述； 7.1.5摄像设备报警添加12：视频画面抖动模糊异常、13：视频画面被遮挡异常、14：电压故障 7.3.5新增计算设备告警信息 errorVoltage:电压故障 | 2024.05.8 |  |  |
| V2.8 | 7.3.7.8.2 场景数据上报消息集定义 | 2024-06-11 |  |  |
| V2.9 | 7.3.5 消息集的alarmType类型定义修改；7.2.5 消息集faultType类型定义修改；7.1.5,7.2.5,7.3.5追加addition字段 | 2024-06-19 |  |  |
| V3.0 | 添加3.8告警级别 表20删除开始和结束时间 7.3.7.6.2 章节删除 7.3.7.7.2 章节删除 | 2024-06-20 |  |  |
| V3.1 | 1)7.2.1.1.1 摄像设备注册信息添加经纬度坐标 2)设备注册接口描述中增加平台注册成功确认说明。 3）删除所有的“设备名称”上传字段定义 4）topic修改：单词统一为小写，多个单词使用“-”隔开 5） 7.2.3.2.2 增加消息反馈说明 8.4.1.2 调整场景上报内容，添加SAM、ISM 6)修改updatetime为updateTime，类型为Long 7)修改status的类型: Double -> Integer 8)设备升级时的下载文件的url方式说明 9)删除 设备升级 的actionName字段 | 2024-07-19 |  |  |
| V3.2 | - 删除通信设备场景广播/接收回执的相关topic和消息集说明 - 时间戳：timeStamp => timestamp - 7.1.2.1摄像机，7.2.2.2雷达增加注册接口查询说明 - Topic的设备ID修改 - 增加摄像机重启确认topic定义 - Enum 字段类型统一变更为Integer - 增加7.8 车牌与违法事件检测结果上报协议-v1.1 说明 - 修改7.3.2.2 标题为设备注册 - 删除7.3.7.1的子设备列表 |  |  |  |
| V3.3 | - 删除7.3.7.8的subCodes字段：标题已经删除 - 增加消息集7.3.7.9，实现subCodes相关功能要求；增加相关上报topic：标题已经删除 - 删除 通信设备场景接收回执透传上报 - 删除 通信设备场景广播回执透传上报 - 删除 场景数据的感知设备ID上报 - 生效时间：>0 时的”UTC时间”修改为“对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行” - 增加相机、雷达内外参记录上报和查询 - MEC查询增加类型8；修正MEC配置查看返回结果集（表21-1 =>表22） - 摄像设备7.1.3.1增加配置信息查询动作 - 增加信号灯检测功能说明7.3.9章节 - 8.2增加“配置信息上报“topic；8.3增加“数据传输配置上传”topic; 8.4增加“设备位置信息上报”Topic；修改摄像机性能说明文案，过期时间单位修改为秒 - 更新7.1.8.2内外参记录上报、7.1.8.3内外参记录查询 - 修改7.3.8标题：删除“车牌” - 删除 7.2.3.1的environmentInfoEnquire 查询命令。 |  |  |  |
| V3.4 | - 7.3.7.1 授时数据上报，修改为同时上报设备与两个授时源的时差 - 路侧计算类设备新增统计向运维系统外系统发送数据量 - 路侧摄像类设备新增上报路口车辆情况 - 7.1.5.2和7.2.5.2中，调整 addition字段的中文说明 - 接口7.1.2.1.2.1，7.2.2.2.2，7.3.2.2.2增加字段“设备与测试服务系统接口版本” - 注册接口消息集增加自身的“软件版本号”和“固件版本号”字段 - 增加“取消升级”接口说明和topic - 7.1.6.3.3 升级状态反馈增加“failed：升级失败” - 添加 7.3.12“MEC上报自检数据”接口 - 7.3.9 信号灯检测，添加灯色故障类型 - 7.3.9信号灯检测，修改上报时机，由定频上报改为触发时上报 - 定义“ MEC统计向运维系统外发送数据量”topic | 2025-10-15 |  |  |
|  | - 7.1.8.2上报路口车辆情况接口，上报报文中添加allVehicles字段。 | 2025-12-08 | 谭飞 | 张建勋 |
|  | - 删除 原7.3.10统计向运维系统外系统发送数据量接口，及对应topic | 2025-12-17 | 谭飞 | 张建勋 |
|  | - 添加摄像机与平台之间信息交互的Topic定义中，“上报路口车辆情况”topic | 2025-12-17 | 谭飞 | 张建勋 |
|  | - 7.3.11 MEC自检结果上报，修改faultType字段枚举值，添加faultCategory字段 | 2025-12-17 | 谭飞 | 张建勋 |
|  | - 增加相机、雷达、MEC设备的“取消升级”反馈说明和topic | 2026-01-04 | 谭飞 | 张建勋 |

- 引   言

北京市高级别自动驾驶示范区（以下简称示范区）1.0阶段已经完成试验环境搭建，实现城市道路和高速道路两个场景分别建设，在亦庄核心区选择12.1km的城市道路，在京台高速选择双向10km高速公路，采用“多样化、高配置”的设备选型方案进行智能路侧基础设施部署。示范区2.0阶段已经完成小规模部署。完善了云控基础平台体系架构，扩大了道路建设规模，选取了典型云控应用进行小规模推广。目前采取不同路段差异化部署智能路侧基础设施，已经完成了示范区核心区60平方公里范围内的规模化建设，并开展了应用场景试点和商业模式探索。

目前，示范区内已完成300多个路口的智能路侧设备（摄像机、毫米波雷达、信号机、RSU和MEC等）的全覆盖，构建了多个路侧应用场景服务，支撑多家整车企业的智能网联车辆的道路示范，2022年顺利举办了新四跨活动，支撑40家企业的25辆智能网联汽车进行V2X的场景实践。伴随着示范区3.0阶段的建设，将有规模化的智能路侧设备部署，吸引大量智能网联车辆进行场景测试和验证，对智能路侧设备的运维管理及示范区测试服务的运营工作提出了更深层次的要求。

随着示范区建设规模扩大，路端智能设备的种类及数量持续增加，设备的管理及维护工作量巨大。为了满足示范区对持续增长的路侧基础设施管理、巡检和测试服务的需求，建设车路云一体化路侧设施测试服务系统。实现对路侧设施的综合管理，实现对设备数据的统一管理、实现对设备巡检的智能化，同时提供面向测试企业的测试管理系统，实现从资质审核、测试申请到测试监管、测试报告提供的全流程在线服务。

车路云一体化 路侧感知与计算设备数据采集技术要求

范围

本文件规定了面向车路云一体化的路侧感知与计算设备数据采集的技术要求，包含平台网络架构，具体功能需求（服务质量监测等，全要素感知等），南向接口交互数据内容，通信协议要求。

本文件适用于面向车路云一体化的路侧感知与计算设备数据采集的设计和研发。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 37092-2018 信息安全技术 密码模块安全要求

T/ITS 0180.1-2021 车路云一体化信息交互技术要求 第1部分：路侧设施与平台

IETF RFC2616 超文本传输协议-HTTP/1.1（Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1）

IETF RFC2617 HTTP基本认证与摘要访问认证（HTTP Authentication: Basic and Digest Accesss Authentication）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

路侧感知与计算设备监控管理平台

面向车路云一体化业务，对全局或局部的路侧感知设备、路侧计算设备等进行监控管理的软件平台。

后文简称“平台”

路侧摄像机

安装在路边的摄像机设备，用于拍摄采集车辆、行人等道路交通参与者通行情况、违法违章事件、道路交通管理信息等。

[来源：T/ITS 0171-2021,3.1.1,有修改]

路侧雷达交通状态检测器

利用雷达技术，实现对道路交通状态进行感知的检测器，包括所监测区域内的交通目标的轨迹、道路断面的交通流以及交通事件等。

[来源：T/ITS 0172-2021,3.2]

后文简称“路侧雷达”

路侧感知设备

部署在道路侧、用于感知道路交通参与者、交通事件、交通流状态等交通信息的设备，主要包括摄像机、毫米波雷达、激光雷达等。

路侧计算设备

部署在城市道路交叉口或边缘端，可接入摄像机、雷达、通信设备、信号机等设备，完成交通信息、感知数据、V2X消息等数据汇聚、处理与传输的计算设备。

设备唯一标识

所有路侧设备均由示范区统一制定设备和分配设备标识，设备唯一标识分配后由设备生产厂家设置在设备内部，设备与平台之间的交互均带有此设备唯一标识，作为设备在示范区的识别标识。

会话唯一标识

平台或设备向对方发起请求时，生成会话唯一标识并添加在请求中，请求反馈方在返回响应数据时携带此会话唯一标识，作为应答和请求的对应标识。会话唯一标识为32位随机数。

告警级别

按照故障的严重程度分类，要求系统支持以下告警级别：

(1)	紧急告警:使业务中断并需要立即进行故障检修的告警。

(2)	主要告警:影响业务并需要立即进行故障检修的告警。

(3)	次要告警:不影响现有业务，但需要进行检修以阻止恶化的告警。

(4)	警告告警:不影响现有业务，但发展下去可能影响业务，可视需要采取措施的告警。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

gRPC：远程过程调用（google-Remote Procedure Calls）

IP：网际互连协议（Internet Protocol）

JSON：JavaScript对象简谱（JavaScript Object Notation）

MAC：媒体存取控制位址（Media Access Control Address）

MD5：信息摘要算法5（Message-Digest Algorithm 5）

MQTT：消息队列遥测传输（Message Queuing Telemetry Transport）

PTP：精确时间协议（Precision Time Protocol）

QoS：服务质量（Quality of Service）

RC：路侧摄像机（Roadside Camera）

MEC：路侧计算设备（Road Side Computing Unit）

RTSP：实时流协议（Real Time Streaming Protocol）

URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

UTC：协调世界时间（Coordinated Universal Time）

V2X：车载单元与其他设备通信（Vehicle to Everything）

平台网络架构

本平台，负责对路侧感知与计算设备的集中、统一管理；路侧感知与计算设备负责将配置、性能、告警等信息上传至平台，并对平台的一系列管理维护操作（如查询、设置、重启等）产生具体行为或者响应。

平台对2.0及以前工程建设内容，对各路口设备均采取直连的方式进行对接，即每个设备均与平台直接建立链路进行数据交互。

平台网络架构如图 1所示。

图 1平台网络架构（已建路口）

如图 1所示，本文件所涉及的接口是平台和路侧感知与计算设备之间的南向接口，平台与第三方平台的接口定义不在本文件的定义范围内。

平台对2.0以后工程建设内容，各路口感知设备均采取与MEC连接，再由MEC统一汇聚后与平台交互的方式，每个路口只有MEC与平台直接连接。

平台网络架构如图 1_1所示。

图 1_1平台网络架构（新建路口）

如图 1_1所示，本文件所涉及的接口是平台和路侧计算设备，以及路侧计算设备和路侧感知设备之间的南向接口，平台与第三方平台的接口定义不在本文件的定义范围内。

平台功能需求

业务数据管理

设备授时情况采集

a）MEC被授时后，同时监测自身及挂接设备的系统授时情况，上报周期为1分钟。

b）感知设备进行PTP授时，按照固定周期向MEC上报系统授时情况，上报周期为1分钟。

信号机原始数据采集

MEC将与信号机对接的原始数据向平台进行上报，采用与信号机发送数据相同的频率。

通信设备场景接收回执

通信设备接收到场景数据时反馈消息，MEC将通信设备返回的消息上报到平台。

通信设备场景广播回执

通信设备在广播场景数据时反馈消息，MEC将通信设备返回的消息上报到平台。

摄像设备角度偏移接收

MEC采集摄像机视频数据时，监测摄像机视频的拍摄角度，当发现角度与初始安装角度偏移超过合理范围时，MEC将报警数据上报到平台。

功能服务数据接收

MEC触发功能服务时，当场景消息集发送给通信设备进行广播时，将发给通信设备的消息集内容转成json格式，上报给平台。

远程访问操作系统

平台通过设备的IP地址，可远程访问设备的操作系统，系统通过SSH方式或图形界面方式进行登录和操作。

获取访问系统权限

通过系统根权限登录和操作系统，具备系统全部操作权限，提供系统根权限root权限登录密码。

获取指定的视频文件

平台通过与MEC约定的视频文件存放路径，获取MEC上暂存的视频文件。

获取指定的图片文件

平台通过与MEC约定的图片文件存放路径，获取MEC上暂存的图片文件。

平台南向接口交互内容

消息集统一要求：

默认消息集所有内容都是必须填写的。如果不支持，字符型上报“Not reported”，数字型上报”-9999“

路侧摄像类设备与平台交互内容

概述

路侧摄像机包含电警相机、卡口相机、鱼眼相机、雷视一体机等包含视觉信息采集的路侧智能设备。

设备管理

设备注册

基本介绍

该命令主要用于路侧摄像机向平台上报注册信息。

上报时机：

- 当设备安装完毕，初次与平台连接时主动上报。

- 当表1中设备基础信息发生变化时，主动上报。

- 执行配置查询命令时：registerInfoEnquire

消息集

请求消息

路侧摄像机向平台注册设备信息的请求消息集如表 1所示。

表 1 路侧摄像机向平台注册信息请求消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的维度 |
| manufacturer | 是 | String | 厂商信息 |
| model | 是 | String | 型号信息 |
| swVersion | 是 | String | 软件版本信息 |
| httpPort | 是 | Integer | http端口 |
| httpsPort | 是 | Integer | https端口 |
| rtspPort | 是 | Integer | Rtsp服务端口 |
| chaNum | 是 | Integer | 通道总数 |
| state | 是 | Integer | 通道状态，0：在线，1：离线 |
| streamNum | 是 | Integer | 该通道码流个数 |
| apiDataVer | 是 | String | 设备与测试服务系统接口版本 |
| hardwareVer | 是 | String | 设备的硬件版本 |
| softwareVer | 是 | String | 设备的软件版本 |

注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过topic”注册的topic/ack”向设备反馈注册确认消息

表 1_1 注册确认消息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识 |
| status | 是 | Integer | 状态，1：成功； 0 失败 |

配置管理

配置查询

基本介绍

- 平台向路侧摄像设备发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。

- 当路侧摄像设备反馈配置信息表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

消息集

平台查询请求信息如表 2所示。

表 2  设备安装环境信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：baseInfoEnquire，返回表2-1信息 执行动作标识：registerInfoEnquire，返回最新的注册信息，返回表1信息 执行动作标识：configInfoEnquire，返回最新的配置信息，内容参见表3 |

路侧摄像设备反馈配置信息如表 2_1所示。

表 2_1  路侧摄像设备反馈配置信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| pointNo | 是 | String | 点位编号 |
| pointName | 是 | String | 点位名称 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的维度 |
| altitude | 是 | Double | 海拔高度,单位：m |
| height | 是 | Double | 安装高度,单位m |
| azimuth | 是 | Double | 正北偏转角（顺时针）,单位：° |
| pitchAngle | 是 | Double | 俯仰角，单位：° |
| detectionDirection | 是 | String | 检测方向： 北：N，东：E，南：S，西：W, 东北：EN，东南：ES，西南：WS，西北：WN |

配置修改

基本介绍

平台与路侧摄像机的配置管理模块主要包含参数配置功能。

消息集

平台向路侧摄像机下发参数配置消息集如表 3所示。

修改后需要上报修改结果，消息集如表 9

表 3 路侧摄像机与平台参数配置消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| expiration | 是 | Integer | 设备离线超时时间，单位秒。默认为0使用系统默认 |
| heartBeatInterval | 是 | Integer | 心跳间隔时间，单位秒。默认为0使用系统默认 |
| heartBeatCount | 是 | Integer | 心跳超时次数。默认为0使用系统默认 |

性能管理

基本介绍

该命令主要用来由路侧摄像机主动向平台上报设备性能，包含帧率、分辨率。上报频率为1小时一次。

消息集

路侧摄像机与平台校时信息消息集如表 4所示。

表 4 路侧摄像机与平台校时信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| framesPerSec | 是 | Integer | 最大帧率/秒 |
| imageSize | 是 | String | 最大分辨率 |

告警管理

基本介绍

该命令主要用来由路侧摄像机主动向平台上报告警事件，设备产生告警信息时进行上报；告警频率：1次/分钟。告警解决后停止发送。

消息集

路侧摄像机向平台告警信息消息集如表 5所示。

表 5 路侧摄像机与平台告警信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| eventCode | 是 | Integer | 事件信息码 1：状态变更事件；2：视频质量诊断异常 |
| eventTime | 是 | Long | 事件发生的时间， UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| channel | 是 | Integer | 通道号 |
| state | 是 | Integer | 通道状态，通道状态变更事件 0: 在线；1：离线 |
| type | 是 | Integer | 异常类型，视频质量诊断异常事件 0： 视频丢失异常 1： 视频延时异常 2： 视频条纹异常 3： 视频遮挡异常 4： 视频亮度异常 5： 视频对比度异常 6： 视频清晰度异常 7： 视频偏色异常 8： 视频噪声异常 9： 视频黑白图像异常 10： 视频画面剧变异常 11：找不到授时服务器 12：视频画面抖动模糊异常 13：视频画面被遮挡异常 14：电压故障 |
| addition | 是 | String | 告警内容补充。 |

维护管理

设备心跳

基本介绍

该命令主要用来保活路侧摄像机和平台之间的链路，上报频率1分钟一次。

消息集

路侧摄像机与平台心跳信息消息集如表 6所示。

表 6 路侧摄像机与平台心跳信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |

设备重启

基本介绍

该命令主要用来由平台向路侧摄像机下发重启命令，返回消息见7.1.7节定义。

消息集

平台重启请求信息如7所示。

表 7  重启请求信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：restart |

设备升级

基本介绍

该命令集主要用来由平台向路侧摄像机下发升级命令，包含下发升级包路径请求和获取升级进度请求。

下发升级包路径请求

路侧摄像机与平台升级包路径请求信息消息集如表 8所示。

下载文件的完整路径：url?token=token的值

表 8 路侧摄像机与平台升级包路径请求信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| version | 是 | Sting | 新升级的版本号 |
| url | 是 | String | 升级包文件下载url。使用https协议 |
| checkSum | 是 | String | 升级包文件的md5校验值 |
| updateTime | 是 | Long | 0：立即升级 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行 |
| token | 是 | String | 下载版本时使用的校验token。默认为updatetime开始的有效期24小时 |

升级状态反馈

路侧摄像机向平台反馈升级结果信息消息集如表 8_1所示，当升级状态分别达到下载升级包中、升级中、升级完成开始重启、升级成功状态时，主动向平台上报。

表 8_1 路侧摄像机与平台升级进度获取信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| state | 是 | String | 升级状态： download：下载升级包中 upgrade： 升级中 reboot： 升级完成开始重启 success：升级成功 failed：升级失败 |

取消升级

平台下发取消升级指令请求信息消息集如8_2所示。

表 8_2取消升级消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| version | 是 | Sting | 升级的版本号 |
| action | 是 | Integer | 0 取消升级 |

取消升级状态反馈

路侧摄像机向平台反馈取消升级结果信息消息集如表 8_3所示，当升级状态分别达到收到取消升级指令、取消升级中、取消升级完成开始重启、取消升级成功状态、取消升级失败时，主动向平台上报。

表 8_3 路侧摄像机与平台取消升级状态反馈信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| state | 是 | String | 升级状态： received：收到取消升级指令 cancel： 取消升级中 reboot： 取消升级完成开始重启 success：取消升级成功 failed：取消升级失败 |

设备统一响应

统一响应消息

基本介绍

设备收到指令后，如果没有指定回复方式，使用下面的统一回复操作状态。

消息集

路侧摄像机向平台返回状态响应消息集如表 9所示。

表 9 路侧摄像机向平台返回状态响应消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 状态码 0：失败； 1：成功。 |

业务数据管理

设备授时情况上报

基本介绍

感知设备进行PTP授时，按照固定周期向MEC上报系统授时情况。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为1分钟。

消息集

设备授时情况信息如表 10所示。

表 10 设备授时情况信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| devTime | 是 | Long | 设备当前时钟 |
| lastTime | 是 | Long | 最后一次同步时间，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| timeDiff | 是 | Long | 授时差异（最后一次同步时刻感知设备和授时源的时差） 精确到纳秒 |

上报路口车辆情况

基本介绍

当路侧摄像设备发现车辆通过路口进行计数，上报时间内车辆通过数量，同时对同一路口发现的同一辆车只计一次，统计结果向平台上报。

上报时机：一分钟一次。

消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| allVehicles | 是 | Integer | 上报时间内全部车辆通过数量 |
| totalVehicles | 是 | Integer | 上报时间内自动驾驶车辆通过数量 |
| illegalVehicles | 是 | Integer | 上报时间内自动驾驶违法车辆数量 |

路侧雷达类设备与平台交互内容

概述

路侧雷达包括毫米波雷达、微波雷达、激光雷达等通过发射和接收反射回来的信号，检测目标的存在、距离、速度、方向等信息路侧智能设备。

设备管理

日志查询

基本介绍

平台与路侧雷达的设备管理模块主要包含日志查询功能。

平台向路侧雷达发送日志查询指令，路侧雷达收到指令后反馈日志信息。

消息集

平台查询请求信息如表 11所示。

表 11  设备安装环境信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：logEnquire |

路侧雷达日志查询信息如表11_1所示。

表 11_1  路侧雷达日志查询信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| log | 是 | String | 设备操作日志，滚存的全部日志 |

设备注册

基本介绍

该命令主要用于路侧雷达向平台上报注册信息。

上报时机：

- 当设备安装完毕，初次与平台连接时主动上报。

- 当表11_2中设备基础信息发生变化时，主动上报。

- 执行配置查询命令时：registerInfoEnquire

消息集

路侧雷达向平台注册设备信息的请求消息集如表 11_2所示。

表 11_2  设备信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| pointNo | 是 | String | 点位编号 |
| pointName | 是 | String | 点位名称 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的维度 |
| altitude | 是 | Double | 海拔高度,单位：m |
| height | 是 | Double | 安装高度,单位：m |
| azimuth | 是 | Double | 正北偏转角（顺时针）,单位：° |
| pitchAngle | 是 | Double | 俯仰角，单位：° |
| detectionDirection | 是 | String | 检测方向： 北：N，东：E，南：S，西：W, 东北：EN，东南：ES，西南：WS，西北：WN |
| apiDataVer | 是 | String | 设备与测试服务系统接口版本 |
| hardwareVer | 是 | String | 设备的硬件版本 |
| softwareVer | 是 | String | 设备的软件版本 |

注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过topic”注册的topic/ack”向设备反馈注册确认消息

表 11_3 注册确认消息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识 |
| status | 是 | Integer | 状态，1：成功； 0 失败 |

配置管理

配置查询

基本介绍

- 平台向路侧雷达发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。

- 当路侧雷达配置信息表、设备安装环境信息表、检测数据传输配置表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

消息集

平台查询请求信息如表 12所示。

表 12  设备安装环境信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | baseInfoEnquire：雷达配置信息查询，返回表12_1信息 environmentInfoEnquire：安装环境配置查询，返回表12_2信息 detectingInfoEnquire：检测数据传输配置查询，返回表12_3信息 registerInfoEnquire：返回最新的注册信息，返回表11-2信息 |

路侧雷达配置信息如表 12_1所示。

表 12_1 路侧雷达配置信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| description | 是 | String | 设备描述 |
| production | 是 | String | 设备制造商名称 |
| deviceModel | 是 | String | 设备型号 |
| hardwareInfo | 是 | String | MAC地址 |
| softwareInfo | 是 | String | 包括软件版本 |
| installInfo | 是 | Object | 设备安装环境信息，见表 12_2 |
| netConfig | 是 | String | IP地址 |
| timeConfig | 是 | String | 校时服务器地址 |
| dataConfig | 是 | Object | 数据传输配置，见表 12_3 |

表 12_2  设备安装环境信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| pointNo | 是 | String | 点位编号 |
| pointName | 是 | String | 点位名称 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的维度 |
| altitude | 是 | Double | 海拔高度,单位：m |
| height | 是 | Double | 安装高度,单位：m |
| azimuth | 是 | Double | 正北偏转角（顺时针）,单位：° |
| pitchAngle | 是 | Double | 俯仰角，单位：° |
| detectionDirection | 是 | String | 检测方向： 北：N，东：E，南：S，西：W, 东北：EN，东南：ES，西南：WS，西北：WN |

表 12_3  检测数据传输配置表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| trajectoryFreq | 是 | Integer | 轨迹数据传输频率，单位：0.1 Hz 当取值为0时，不传输。 |
| trafficState | 是 | Integer | 交通状态实时数据传输频率，单位：1 Hz 当取值为0时，不传输。 |
| trafficFlow | 是 | Integer | 交通流统计信息的周期，即传输频率，单位：s， 取值范围：0-3600， 当取值为0时，不传输 |
| trafficEvent | 是 | Integer | 是否上传交通事件数据，0：不上传，1：上传 |

配置修改

基本介绍

平台向路侧雷达发送雷达配置修改参数，修改雷达的数据传输参数。

消息集

参见表 12_3说明。

修改后需要上报修改结果，消息集如表 11-3

设备恢复

基本介绍

平台向路侧雷达发送恢复出厂指令，路侧雷达收到指令后，立刻执行恢复操作，恢复完成后向平台发送反馈消息。若恢复失败，则设备无应答。

消息集

路侧雷达恢复参数表如表 13所示，恢复完成反馈表如表 13_1所示。

表 13  路侧雷达恢复参数表

| 属性名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | reset：重置 |
| restoreLevel | 是 | Integer | 1：除IP地址、设备唯一标识外所有参数恢复出厂设置 |

表 13_1路侧雷达恢复完成反馈表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| restoreStatus | 是 | Integer | 0:恢复失败 1：恢复成功 |

性能管理

基本介绍

路侧雷达应支持前端按规定周期向平台推送雷达工作性能数据，包括电压状态、温度状态、湿度状态等。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为1小时一次。

消息集

路侧雷达工作性能信息如表 14所示。

表 14  路侧雷达工作性能信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| temperature | 是 | Double | 设备温度，单位：摄氏度 |
| humidity | 是 | Double | 设备湿度，单位：% |
| voltage | 是 | Double | 设备电压 |

告警管理

基本介绍

路侧雷达前端出现故障时，应支持向平台推送设备故障信息，包括欠压故障、高温故障、干扰故障、临时性故障、持续性故障、姿态异常、未搜索到授时服务器等。

上报时机：设备告警状态发生变更时，立即主动上报；告警频率：1次/分钟。告警解除后停止发送。

消息集

路侧雷达故障告警信息如表 15所示。

表 15  路侧雷达故障告警信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| faultType | 是 | Integer | 故障类型： 0：Error_Persistent/持续性故障 1：Error_Temporary/临时性故障 2：Error_Temperature/高温故障 3：Error_Voltage/电压故障 4：Error_Antenna/天线无采集数据 5：Error_Posture/姿态异常 6：Error_Timing/未搜索到授时服务器 |
| addition | 是 | String | 告警内容补充。 |

维护管理

设备心跳

基本介绍

路侧雷达当接入平台后，立即按规定频率向平台发送心跳信息。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报频率1分钟一次。

消息集

路侧雷达心跳信息如表 16所示。

表 16 路侧雷达心跳信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |

远程升级

基本介绍

平台将雷达软件或固件传送至路侧雷达，然后发送升级指令至雷达；路侧雷达收到消息后立即应答，执行升级指令，结束后向平台反馈升级成功与否。

消息集

下发升级包路径请求

平台向雷达下发升级指令请求信息消息集如表 17所示。

下载文件的完整路径：url?token=token的值

表 17 路侧雷达与平台升级包路径请求信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| version | 是 | Sting | 版本号 |
| url | 是 | String | 升级包文件下载url。使用https协议 |
| checkSum | 是 | String | 升级包文件的md5校验值 |
| updateTime | 是 | Long | 0：立即升级 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行 |
| token | 是 | String | 下载版本时使用的校验token。默认为updatetime开始的有效期24小时 |

升级状态反馈

路侧雷达向平台反馈升级结果信息消息集如表 17_1所示，当升级状态分别达到下载升级包中、升级中、升级完成开始重启、升级成功状态时，主动向平台上报。

表17_1 路侧雷达与平台升级进度获取信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| State | 是 | String | 升级状态： 0：失败 1：成功 |

取消升级

平台下发取消升级指令请求信息消息集如表 17_2所示。

表 17_2取消升级消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| version | 是 | Sting | 升级的版本号 |
| action | 是 | Integer | 0 取消升级 |

取消升级状态反馈

路侧雷达向平台反馈取消升级结果信息消息集如表17_3所示，当升级状态分别达到收到取消升级指令、取消升级中、取消升级完成开始重启、取消升级成功状态、取消升级失败时，主动向平台上报。

表 17_3 路侧摄像机与平台取消升级状态反馈信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| state | 是 | String | 升级状态： received：收到取消升级指令 cancel： 取消升级中 reboot： 取消升级完成开始重启 success：取消升级成功 failed：取消升级失败 |

远程重启

基本介绍

平台向路侧雷达发送重启指令，路侧雷达收到指令后，立刻执行重启操作，重启完成后向平台发送反馈消息。若重启失败，则设备无应答。

消息集

平台重启请求信息如18所示。

表 18  重启请求信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：restart |

路侧雷达返回平台重启响应消息集如表18_1所示。

表 18_1 路侧雷达与平台重启信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 状态码 0：失败； 1：成功。 |

业务管理

设备授时情况上报

基本介绍

感知设备进行PTP授时，按照固定周期向MEC上报系统授时情况。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为1分钟。

消息集

设备授时情况信息如表 19所示。

表 19  设备授时情况信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| devTime | 是 | Long | 设备当前时钟 |
| lastTime | 是 | Long | 最后一次同步时间 |
| timeDiff | 是 | Long | 授时差异（最后一次同步时刻感知设备和授时源的时差） 精确到纳秒 |

内外参记录上报

基本介绍

当感知设备安装调试完毕时，会向上报内外参记录信息。

上报时机：设备安装调试完毕时，上报一次。

消息集

内外参记录上报信息如表 20所示。

表 20  内外参记录上报信息上传表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的纬度 |
| northAngle | 是 | Double | 雷达偏北角 |
| ack | 是 | Boolean | 是否需要确认，TRUE为需要，不带或FALSE为不需要 |

感知设备内外参上报反馈信息如表 20_1所示。

表 20_1  感知设备内外参上报反馈信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备ID，设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 状态，1：成功； 0 失败 |

内外参记录查询

基本介绍

当感知设备有需要时，向平台查询最新的内外参记录信息。

上报时机：按需。

消息集

信息如表 21所示。

表 21内外参记录信息查询表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |

平台下发设备查询的内外参记录信息，消息集如下表21_1所示：

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timeStamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的纬度 |
| northAngle | 是 | Double | 雷达偏北角 |

路侧计算类设备与平台交互内容

概述

路侧计算设备包括MEC等，接入路侧感知设备的边缘计算服务器。

设备管理

设备信息查询

基本介绍

该命令用来描述平台向路侧计算设备查询相关云控信息。

查询时机：按需发送

消息集

查询命令信息如表 20所示。

表 20 查询命令信息内容

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| infoId | 是 | Integer | 查询信息类型： 0：MEC设备基础信息； 1：MEC运行状态信息； 2. 接入MEC的设备信息； 3：接入MEC的设备运行状态信息； 4：MEC云控配置参数信息 5：MEC性能信息 6：MEC告警信息 7：设备版本信息查询 8：MEC设备位置信息 |

消息内容

路侧计算设备对平台查询请求进行响应，并发送具体信息，其中：

- 0-MEC设备基础信息，对应本文件7.3.2.2.2节消息集；

- 1-MEC运行状态信息，对应本文件7.3.4.2.2节消息集；

- 2-接入MEC的设备信息，对应本文件7.3.2.2.2节消息集；

- 3-接入MEC的设备运行状态信息，对应本文件7.3.4.2.2节消息集；

- 4-MEC云控配置参数信息，对应本文件7.3.3.2.2节消息集；

- 5-MEC性能信息，对应本文件7.3.4.1.2节消息集；

- 6-MEC告警信息，对应本文件7.3.5.2节消息集；

- 7-OTA版本信息查询，对应本文件7.3.6.2.2节消息集

- 8- MEC设备位置信息，对应本文件7.3.3.1.2的反馈信息

设备注册

基本介绍

该功能主要用来描述路侧计算设备注册基本信息到平台。

上报时机：

- 路侧计算设备安装完毕初次与平台通信时；

- 路侧计算设备配置发生变更时；

- 路侧计算设备上挂载的感知设备配置发生变化时；

- 平台发起查询请求时，作为查询应答发送。

消息集

MEC及接入设备基础信息消息内容。

RSCU 设备基础信

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| regionId | 是 | String | 根据中华人民共和国行政区划代码定义，包含省、市、 县，六位数字 |
| roadId | 是 | Integer | 道路编号 |
| roadName | 是 | String | 道路名称 |
| roadType | 是 | Integer | 道路类型：0：高速公路；1：一级公路；2：二级公路；3：三级公路；4：四级公路；5：城市快速路；6：城 市主干路；7：城市次干路；8：城市支路；9：其他 |
| crossId | 是 | String | 路口编号，可参考YD/T 3709中DE_NodeID |
| crossType | 是 | Integer | 路口类型：0：十字路口；1：T字路口；2：Y字路口； 3：环形路口；4：其他 |
| crossName | 是 | String | 路口名称，可参考YD/T 3709中的Node name |
| linkId | 是 | Integer | 路段编号，可参考YD/T 3709中DE_LinkID |
| linkName | 是 | String | 路段名称，可参考YD/T 3709中Link name |
| latitude | 是 | Double | 经度 |
| longitude | 是 | Double | 纬度 |
| elevation | 是 | Double | 海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU ；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波 雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备 |
| supplier | 是 | String | 设备供应商 |
| owner | 是 | String | 设备归属方 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| imei | 是 | String | IMEI |
| iccId | 是 | String | 集成电路卡识别码 |
| rscuStatus | 是 | Integer | 设备运营状态：0：正常；1：故障 |
| active | 是 | Integer | 联网状态：0：在线；1：离线 |
| transProtocal | 是 | ENUMERATED | 接口协议：HTTP；HTTPS；FTP；SFTP；UDP；MQTT；other |
| softwareVersion | 是 | String | 版本号 |
| hardwareVersion | 是 | String | 硬件版本号 |
| rsuNum | 是 | Integer | 与RSCU连接的RSU数量 |
| rsulist | 是 | SEQUENCE | 接入RSU设备列表，接入RSU设备基础信息 |
| sensorNum | 是 | Integer | 与RSCU连接的感知设备数量 |
| sensorlist | 是 | SEQUENCE | 接入感知设备列表，接入感知设备基础信息 |
| ack | 是 | Boolean | 是否需要确认，TRUE为需要，不带或FALSE为不需要 |
| apiDataVer | 是 | String | 设备与测试服务系统接口版本 |

RSU 设备基础信息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rsuSn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达； 4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备…… |
| version | 是 | String | 接口协议版本，字符串长度取值范围：1~128 |
| latitude | 是 | Double | 经度 |
| longitude | 是 | Double | 纬度 |
| elevation | 是 | Double | 海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定 |
| crossId | 是 | String | 路口编号，可参考YD/T 3709中DE_NodeID |
| crossType | 是 | Integer | 路口类型：0：十字路口；1：T字路口；2：Y字路口；3： 环形路口；4：其他 |
| crossName | 是 | String | 路口名称，可参考YD/T 3709中的Node name |
| linkName | 是 | String | 路段名称，可参考YD/T 3709中Link name |
| linkId | 是 | Integer | 路段编号，可参考YD/T 3709中DE_LinkID |
| config | 是 | json | RSU的配置数据，config数据帧参见T/ITS 0117,若无可传空对象，例：{} |

感知设备基础信息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensorSn | 是 | String | 感知设备的序列号 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达； 4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备…… |
| latitude | 是 | Double | 经度 |
| longitude | 是 | Double | 纬度 |
| elevation | 是 | Double | 海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定 |
| crossId | 是 | String | 路口编号，可参考YD/T 3709中DE_NodeID |
| crossType | 是 | Integer | 路口类型：0：十字路口；1：T字路口；2：Y字路口；3： 环形路口；4：其他 |
| crossName | 是 | String | 路口名称，可参考YD/T 3709中的Node name |
| linkName | 是 | String | 路段名称，可参考YD/T 3709中Link name |
| linkId | 是 | Integer | 路段编号，可参考YD/T 3709中DE_LinkID |

注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过topic”注册的topic/ack”向设备反馈注册确认消息

表 20_1 注册确认消息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识 |
| status | 是 | Integer | 状态，1：成功； 0 失败 |

配置管理

配置查询

基本介绍

a) 平台向路侧计算设备发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。

b）当路侧计算设备向平台反馈查询信息表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

消息集

平台查询请求信息如表 21所示。

表 21  平台查询请求信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：baseInfoEnquire |

路侧计算设备向平台反馈查询信息如表 22所示。

表 21_1  路侧计算设备向平台反馈位置查询信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| pointNo | 是 | String | 点位编号 |
| pointName | 是 | String | 点位名称 |
| longitude | 是 | Double | 02坐标系的经度 |
| latitude | 是 | Double | 02坐标系的维度 |
| altitude | 是 | Double | 海拔高度,单位：m |
| height | 是 | Double | 安装高度,单位m |
| siteType | 是 | Integer | 0：地面机箱 1：安装于杆体 |

配置修改

基本介绍

平台向路侧计算设备配置指令，实现路侧计算设备配置设置功能。

下发时机：

- 按需发送；

- 当平台向路侧计算设备发起配置查询请求时，可作为查询应答发送。

消息集

平台下发配置设置消息以及配置查询返回内容如表 22所示。

表 22 平台对路侧计算设备配置消息内容

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| actionName | 是 | String | 执行动作标识：baseInfoEnquire |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| runningInfoRate | 是 | Interger | 0：不上报设备运行状态信息； ＞0：表示上报间隔，单位为秒。 |
| heartRate | 是 | Integer | 0：不上报心跳信息； ＞0：表示上报间隔，单位为秒。 |
| addressChg | 是 | String | 更改平台地址 |
| addressIP | 是 | String | 设备IP |
| netMask | 是 | String | 设备掩码 |
| gateway | 是 | String | 网关 |
| logLevel | 是 | Integer | 日志级别，0：DEBUG:1：INFO:2：WARN:3：ERROR:4：NOLog |
| time | 是 | Interger | 生效时间： 0：立即生效； ＞0：UTC时间。 |
| power | 是 | Integer | MEC操作类型： 0：开机； 1：关机； 2：重启。 |

路侧计算设备返回设置响应消息集如表22_1所示。

表 22_1 路侧计算设备设置响应信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 错误码 0：失败； 1：成功。 |

性能管理

性能上报

基本介绍

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报设备性能信息。

上报时机：

- 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为s，默认值为10分钟一次；

- 当平台向路侧计算设备发起性能查询请求时，可作为查询应答发送。

消息集

性能上报信息如表 23所示。

表 23 路侧计算设备上报性能消息定义

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| runningInfo | 是 | runningInfo | 性能参数信息，详见表 23_1 |

表 23_1  DF_runningInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu | 是 | CpuInfo | CPU运行信息，详见表 23_2 |
| gpu | 是 | GpuInfo | GPU运行信息，详见表 23_3 |
| mem | 是 | MemInfo | 内存运行信息，详见表 23_4 |
| disk | 是 | DiskInfo | 磁盘运行信息，详见表 23_5 |
| net | 是 | NetInfo | 网络运行信息，详见表 23_6 |

表 23_2 DF_CpuInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| load | 是 | Float | CPU负载 |
| temp | 是 | Float | CPU温度 |
| uti | 是 | String | CPU利用率。 |

表 23_3 DF_GpuInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| load | 是 | Float | GPU负载 |
| smem | 是 | Float | GPU共享内存占用率 |
| pmen | 是 | Float | GPU共享内存占用率 |
| temp | 是 | Float | GPU温度 |
| uti | 是 | String | GPU利用率 |

表 23_4 DF_MemInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | 是 | Float | 内存总量 |
| used | 是 | Float | 已用内存 |
| free | 是 | Float | 可用内存 |

表 23_5 DF_DiskInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| total | 是 | float | 磁盘总量，单位Byte |
| used | 是 | Float | 已用磁盘，单位Byte |
| free | 是 | Float | 可用磁盘，单位Byte |
| tps | 是 | Interger | 每秒io请求数 |
| write | 是 | Float | 每秒写入磁盘数据量，单位Byte/s |
| read | 是 | Float | 每秒读入磁盘数据量，单位Byte/s |

表 23_6 DF_NetInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rx | 是 | Integer | 每秒接收数据包数量 |
| tx | 是 | Integer | 每秒发送数据包数量 |
| rxByte | 是 | Float | 每秒接收数据字节数 |
| txByte | 是 | Float | 每秒发送数据字节数 |

路侧计算设备及接入设备运行状态信息

基本介绍

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报本设备及其接入设备运行状态信息。

发送时机：

- 当周期性上报时，上报周期精度为s，默认值为60s；

- 当路侧计算设备及接入设备状态发生变化时，主动向平台上报；

- 当平台发送查询请求时，作为查询应答发送。

消息集

RSCU 向云控平台上报的运行状态信息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| regionId | 是 | String | 根据中华人民共和国行政区划代码定义，包含省、市、 县，六位数字 |
| longitude | 是 | Double | 经度 |
| latitude | 是 | Double | 纬度 |
| elevation | 是 | Double | 海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定 |
| rscuStatus | 是 | Integer | 运行状态：0：正常；1：故障 |
| active | 是 | Integer | 联网状态：0：在线；1：离线 |
| rsuNum | 是 | Integer | 与RSCU连接的RSU数量 |
| rsuStatusList | 是 | SEQUENCE | RSU运行状态信息，见RSU 状态信息表 |
| sensorNum | 是 | Integer | 与RSCU连接的感知设备数量 |
| sensorStatusList | 是 | SEQUENCE | 感知设备运行状态信息，见感知设备状态信息表 |
| faultList | 是 | SEQUENCE | RSCU接入设备的故障列表 |
| ack | 是 | Boolean | 是否需要确认，TRUE为需要，不带或FALSE为不需要 |

RSU 状态信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达； 4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备…… |
| status | 是 | Integer | 运行状态：0：正常；1：故障 |
| active | 是 | Integer | 联网状态：0：在线；1：离线 |

RSU 感知设备状态信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sensorSn | 是 | String | 感知设备的序列号 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达； 4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备…… |
| status | 是 | Integer | 运行状态：0：正常；1：故障 |
| active | 是 | Integer | 联网状态：0：在线；1：离线 |

RSCU接入设备的故障列表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceSn | 是 | String | RSCU接入设备的序列号 |
| deviceType | 是 | Integer | 设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达； 4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备…… |
| faultType | 是 | Integer | 故障类型：0：摄像机故障；1：毫米波雷达故障;3：激光 雷达故障；4：… |
| faultTime | 是 | Double | 故障时间，单位毫秒 |
| faultDescription | 是 | String | 故障描述 |

告警管理

基本介绍

平台与路侧计算设备的告警管理模块主要包含告警上报功能。

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报设备告警信息。

上报时机：

- 设备告警状态发生变更时，主动上报；告警频率：1次/分钟。告警解除后停止发送；

- 当平台向路侧计算设备发起告警查询请求时，可作为查询应答发送。

消息集

告警上报信息如表 24所示。其数据帧如表 24_1所示。

表 24 路侧计算设备告警信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| alarm | 是 | DF_alarmInfo | 告警信息，详见表 24_1说明 |

表 24_1 DF_alarmInfo

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| alarmLevel | 是 | Interger | 告警级别：0：紧急告警；1：主要告警；2：次要告警；3：警告告警 |
| alarmStatus | 是 | Interger | 告警状态：0：告警消失；1：告警产生 |
| alarmRaisedTime | 是 | Long | 告警产生时间 |
| alarmChangedTime | 是 | Long | 告警变化时间 |
| alarmType | 是 | Integer | 告警类型： 0 highTemperCPU：CPU温度过高 1 highOccupancyCPU:CPU占用率过高 2 highTemperGPU：GPU温度过高 3 highOccupancyGPU:GPU占用率过高 4 outOfMemory：内存不足 5 badFirmware：固件损坏 6 storageBadBlock：存储坏块 7 outOfDiskSpace：磁盘空间不足 8 ireOffLine：感知设备离线 9 threadLock：线程卡死 10 cameraAngleOffset：摄像机角度偏移 11 errorTiming: 未搜索到授时服务器 12 errorVoltage:电压故障 13 other：其他 |
| addition | 是 | String | 告警内容补充。如alermType=11时，为摄像机的设备ID |

维护管理

设备心跳

基本介绍

该命令主要用来保活客户端和服务器之间的链路。

上报时机：

- 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为s，默认值为60s

消息集

设备心跳信息如表 25所示。

表 25 心跳信息内容

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 设备运行状态：0：正常；1：故障； |

OTA升级

基本介绍

该功能主要用来描述平台可对路侧计算设备进行远程升级操作，主动上报版本信息的频率为1小时一次。

发送时机：按需发送

消息集

远程升级消息集如表 26所示。路计算单元主动上报信息消息集做升级状态应答消息，如表 26_1所示。

下载文件的完整路径：downloadUrl?token=token的值

表 26 路侧计算设备远程升级消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| updateVersion | 是 | String | 待升级版本 |
| downloadUrl | 是 | String | 待升级版本下载地址。使用https协议 |
| downloadChkPara | 是 | String | 版本文件md5校验参数，用于校验文件完整性 |
| updateTime | 是 | Long | 0：立即升级 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行 |
| token | 是 | String | 下载版本时使用的校验token。默认为updatetime开始的有效期24小时 |

表 26_1 升级状态上报

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| code | 是 | Integer | 设备的升级状态，结果码定义如下： 0：处理成功 1：处理失败 2：已经是最新版本 3：其他故障 |
| softwareVersion | 是 | String | 软件版本 |
| hardwareVersion | 是 | String | 设备产品型号 |
| description | 是 | String | 升级状态描述信息，可以返回具体升级失败原因 |

表 26_2 路侧计算设备版本查询响应信息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| softwareVersion | 是 | String | 软件版本 |
| hardwareVersion | 是 | String | 设备产品型号 |

取消升级

平台下发取消升级指令请求信息消息集如26_3所示。

表 26_3取消升级消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| updateVersion | 是 | Sting | 升级的版本号 |
| action | 是 | Integer | 0 取消升级 |

取消升级状态反馈

MEC向平台反馈取消升级结果信息消息集如表26_4所示，当升级状态分别达到收到取消升级指令、取消升级中、取消升级完成开始重启、取消升级成功状态、取消升级失败时，主动向平台上报。

表 26_4 路侧摄像机与平台取消升级状态反馈信息消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| deviceID | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| state | 是 | String | 升级状态： received：收到取消升级指令 cancel： 取消升级中 reboot： 取消升级完成开始重启 success：取消升级成功 failed：取消升级失败 |

远程重启/关机

基本介绍

该功能主要用来描述平台可远程对路侧计算设备进行关机或重启。

发送时机：按需发送

消息集

远程重启/开、关机消息集如表 27所示。

表 27 路侧计算设备远程重启/开、关机消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| protocolVersion | 是 | String | 接口协议版本，固定V1.0 |
| time | 是 | Long | 生效时间： 0：立即生效 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行 |
| power | 是 | Integer | MEC操作类型： 0：开机； 1：关机； 2：重启。 |

路侧计算设备返回远程重启/开、关机响应消息集如表27_1所示。

表 27_1 路侧计算设备返回远程重启/开、关机响应消息集

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 状态码 0：失败； 1：成功。 |

业务数据管理

设备授时情况上报

基本介绍

MEC被授时后，同时监测自身及挂接设备的系统授时情况。

上报时机：

- 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为1分钟

- 每次同时上报设备与PTP、设备与GPS两种授时源的时差

消息集

路侧设备授时情况如表 28所示。

表 28 路侧设备授时情况

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| lastTime | 是 | Long | 最后一次同步时间 |
| timeNode | 是 | Integer | 0:GPS，1:PTP，2:other。授时方式:本地GPS、授时服务器(PTP 方式)或其他 |
| ptpDifference | 是 | Long | PTP授时差异（最后一次同步时刻MEC和PTP授时源之间的时差）精确到纳秒 |
| gpsDifference | 是 | Long | GPS授时差异（最后一次同步时刻MEC和GPS授时源之间的时差）精确到纳秒 |

信号机原始数据透传上报

基本介绍

MEC按照《GA_T 1743-2020 道路交通信号控制机信息发布接口规范》，透传信号机运行状态、信号控制方式、信号灯灯色状态、车道功能状态、车道/匝道控制状态信息、当前信号方案色步信息、下一个周期信号方案色步信息、交通流信息、交通运行状态信息、车辆运行状态信息、交通事件信息消息内容。

上报时机：

- 信号机运行状态，当MEC第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报

- 信号控制方式，当MEC第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报

- 信号灯灯色状态，信号机设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为s，默认值为1s

- 车道功能状态，当MEC第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报

- 车道/匝道控制状态信息，当MEC第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报

- 当前信号方案色步信息，信号机在新周期开始并主动发送时，进行上报

- 下一个周期信号方案色步信息，信号机在下一个周期信号方案变化并主动发送时，进行上报

- 交通流信息，信号机在统计周期结束后主动发送时，进行上报

- 交通运行状态信息，信号机在统计周期结束后主动发送时，进行上报

- 车辆运行状态信息，信号机接收路侧车联网通信设备周期性上报的车辆运行状态信息，向交通管控与信息服务平台发送时，进行上报（如MEC有权限获取此信息）

- 交通事件信息，信号机接收路侧车联网通信设备周期性上报的车辆运行状态信息，向交通管控与信息服务平台发送时，进行上报（如MEC有权限获取此信息）

消息集

信号机原始数据如表 29所示。

表 29信号机原始数据

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | Long | 是 | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | String | 是 | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | String | 是 | 设备唯一标识码 |
| lightEsn | String | 是 | 信号机序列号，作为信号机设备唯一标识 |
| messType | string | 是 | 消息类型编码 A.1 ：信号机运行状态 A.2 ：信号控制方式 A.3 ：- A.4：车道功能状态 A.5：车道/匝道控制状态信息 A.6 ：当前信号方案色步信息 A.7 ：下一个信号周期方案色步信息 A.8：交通流信息 A.9：交通运行状态信息 A.10：车辆运行状态信息 A.11：交通事件信息 |
| message | string | 是 | 信号机的消息内容 |

摄像设备角度偏移日志上报

基本介绍

MEC采集摄像机视频数据时，监测摄像机视频的拍摄角度，当发现角度与初始安装角度偏移超过合理范围时，MEC进行报警。

上报时机：

- MEC监测到角度变化异常时，进行上报

消息集

7.3.5.2章节表 24_1所示,上报告警消息“cameraAngleOffset-deviceID：摄像机角度偏移-产生偏移摄像机的设备编号”。

获取指定的视频链接

基本介绍

路侧计算设备，需要定期把相关视频，以文件形式保存到本地目录；按照固定频率（默认10分钟）保存视频文件。（文件存储目录格式参见其它文档）

路侧计算设备以ftp服务方式提供外部访问接口。

平台用户通过http方式指定摄像设备编号、时间段后，平台通过ftp的方式从路侧计算设备拉取相关摄像设备和时间段的视频文件到平台服务器，然后播放视频文件。

获取指定的图片链接

基本介绍

路侧计算设备，需要定期把相关图片，以文件形式保存到本地目录；按照固定频率（默认5秒钟）保存图片文件。（文件存储目录格式参见其它文档）

路侧计算设备以ftp服务方式提供外部访问接口。

平台用户通过http方式指定摄像设备编号、时间段后，平台通过ftp的方式从路侧计算设备拉取相关摄像设备和时间段的图片文件到平台服务器，然后显示图片文件。

场景数据上报

基本介绍

MEC将场景消息集发送给RSU的消息集同时，上报给平台一份相同的数据。数据结构中的字段名称，参照标准消息集。

上报时机：

- MEC监测到场景发生时，给RSU发送消息集的同时也对平台进行同频率上报

消息集

表 30场景数据

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | Long | 是 | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | String | 是 | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | String | 是 | 设备唯一标识码 |
| asn1Data | string | 是 | 场景的ASN1格式的数据的BASE64编码 |

内外参记录上报

基本介绍

当路侧摄像设备安装调试完毕时，会向MEC上报内外参记录信息，MEC上报给平台。

上报时机：设备安装调试完毕时，上报一次。

消息集

内外参记录上报信息如表 11所示。

表 11内外参记录信息上报表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | MEC设备唯一标识码 |
| deviceID | 是 | String | 相机设备唯一标识码 |
| internalParam | 是 | InternalParam | 内参记录信息 |
| externalParam | 是 | ExternalParam | 外参记录信息 |
| ack | 是 | Boolean | 是否需要确认，TRUE为需要，不带或FALSE为不需要 |

InternalParam内参记录信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| serialNumber | 是 | String | 摄像头的序列号 |
| cameraType | 是 | String | camera代表枪机，fisheye 代表鱼眼 |
| reprojectionError | 是 | String | 重投影误差，是校准过程中计算得到的⼀个指标， ⽤于衡量校准的准确性 |
| calibrationResultFlag | 是 | String | 校准结果标志， Success! 表示校准成功。 |
| height | 是 | Integer | 摄像头图像的分辨率，高度，像素 |
| width | 是 | Integer | 摄像头图像的分辨率，宽度，像素 |
| distortionModel | 是 | String | 畸变模型，也称为径向-切向畸变模型，是常⽤的摄像头畸变校正模型。 |
| D | 是 | String | 畸变系数， ⽤于校正图像中的畸变。这⾥是⼀个包含五个元素的数组，每个元素对应畸变模型中的⼀个参数。 |
| K | 是 | String | 相机内参矩阵，包含了焦距（以像素为单位）和光⼼坐标。这⾥是⼀个3x3的矩阵，对⻆线上的元素是焦距的x和y分量，其他元素是光⼼坐标的偏移。 |
| R | 是 | String | 旋转矩阵，表示摄像头相对于某个参考坐标系的旋转。这⾥是⼀个单位矩阵。 |
| P | 是 | String | 投影矩阵，是相机内参矩阵和旋转矩阵的组合， ⽤于将3D点投影到2D图像平⾯上。这⾥也是⼀个3x4的矩阵。 |

ExternalParam外参记录信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mappingDataList | 是 | List<MappingData> | 2D-3D 映射数据，多组相机图像、像素坐标和位置坐标的数据。依据现有的标定结果去产出一组数据用于其他总集计算使用。 |
| posePositionAngle | 是 | PosePositionAngle | 相机位姿，位置和角度。 |

MappingData映射数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| imageName | 是 | String | 相机图像名称 |
| imageUrl | 是 | String | 相机图像下载ftp的url |
| serialNumber | 是 | String | 序列号 |
| twoPosition | 是 | TwoPosition | 对应2D_position |
| threePosition | 是 | ThreePosition | 对应3D_position |

TwoPosition数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 对应2D_position的x |
| y | 是 | String | 对应2D_position的y |

ThreePosition数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 对应3D_position的x |
| y | 是 | String | 对应3D_position的y |
| z | 是 | String | 对应3D_position的z |

PosePositionAngle相机位姿，位置和角度数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| childFrameId | 否 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的child_frame_id |
| frameId | 否 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的frame_id |
| serialNumber | 是 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的serial_number |
| transform | 是 | Transform | 对应相机位姿，位置和角度中的transform |

Transform数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| translation | 是 | Translation | 表示平移， 描述了摄像头在三维空间中的位置，通常是以某个参考点（如世界坐标系的原点）为基准的。 |
| rotation | 是 | Rotation | 表示旋转， 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转。这⾥使⽤的是四元数（Quaternion）来表示旋转，四元数由 w , x , y , z 四个分量组成。四元数是⼀种避免万向锁（Gimbal Lock）问题，且能⾼效表示三维旋转的⽅法。 |

Translation数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |
| y | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |
| z | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |

Rotation数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| w | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| x | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| y | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| z | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |

路侧摄像设备内外参上报反馈信息如表 11_1所示。

表 11_1  路侧摄像设备内外参上报反馈信息表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | MEC设备唯一标识码 |
| status | 是 | Integer | 状态，1：成功； 0 失败 |

内外参记录查询

基本介绍

当路侧摄像设备有需要时，向平台查询最新的内外参记录信息。

上报时机：按需。

消息集

信息如表 12所示。

表 12内外参记录信息查询表

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | MEC设备唯一标识码 |
| deviceID | 是 | String | 摄像设备唯一标识码 |

平台下发设备查询的内外参记录信息，消息集如下表12_1所示：

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | MEC设备唯一标识码 |
| deviceID | 是 | String | 相机设备唯一标识码 |
| internalParam | 是 | InternalParam | 内参记录信息 |
| externalParam | 是 | ExternalParam | 外参记录信息 |

InternalParam内参记录信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| serialNumber | 是 | String | 摄像头的序列号 |
| cameraType | 是 | String | camera代表枪机，fisheye 代表鱼眼 |
| reprojectionError | 是 | String | 重投影误差，是校准过程中计算得到的⼀个指标， ⽤于衡量校准的准确性 |
| calibrationResultFlag | 是 | String | 校准结果标志， Success! 表示校准成功。 |
| height | 是 | Integer | 摄像头图像的分辨率，高度，像素 |
| width | 是 | Integer | 摄像头图像的分辨率，宽度，像素 |
| distortionModel | 是 | String | 畸变模型，也称为径向-切向畸变模型，是常⽤的摄像头畸变校正模型。 |
| D | 是 | String | 畸变系数， ⽤于校正图像中的畸变。这⾥是⼀个包含五个元素的数组，每个元素对应畸变模型中的⼀个参数。 |
| K | 是 | String | 相机内参矩阵，包含了焦距（以像素为单位）和光⼼坐标。这⾥是⼀个3x3的矩阵，对⻆线上的元素是焦距的x和y分量，其他元素是光⼼坐标的偏移。 |
| R | 是 | String | 旋转矩阵，表示摄像头相对于某个参考坐标系的旋转。这⾥是⼀个单位矩阵。 |
| P | 是 | String | 投影矩阵，是相机内参矩阵和旋转矩阵的组合， ⽤于将3D点投影到2D图像平⾯上。这⾥也是⼀个3x4的矩阵。 |

ExternalParam外参记录信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mappingDataList | 是 | List<MappingData> | 2D-3D 映射数据，多组相机图像、像素坐标和位置坐标的数据。依据现有的标定结果去产出一组数据用于其他总集计算使用。 |
| posePositionAngle | 是 | PosePositionAngle | 相机位姿，位置和角度。 |

MappingData映射数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| imageName | 是 | String | 相机图像名称 |
| imageUrl | 是 | String | 相机图像下载ftp的url |
| serialNumber | 是 | String | 序列号 |
| twoPosition | 是 | TwoPosition | 对应2D_position |
| threePosition | 是 | ThreePosition | 对应3D_position |

TwoPosition数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 对应2D_position的x |
| y | 是 | String | 对应2D_position的y |

ThreePosition数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 对应3D_position的x |
| y | 是 | String | 对应3D_position的y |
| z | 是 | String | 对应3D_position的z |

PosePositionAngle相机位姿，位置和角度数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| childFrameId | 否 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的child_frame_id |
| frameId | 否 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的frame_id |
| serialNumber | 是 | String | 对应相机位姿，位置和角度中的serial_number |
| transform | 是 | Transform | 对应相机位姿，位置和角度中的transform |

Transform数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| translation | 是 | Translation | 表示平移， 描述了摄像头在三维空间中的位置，通常是以某个参考点（如世界坐标系的原点）为基准的。 |
| rotation | 是 | Rotation | 表示旋转， 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转。这⾥使⽤的是四元数（Quaternion）来表示旋转，四元数由 w , x , y , z 四个分量组成。四元数是⼀种避免万向锁（Gimbal Lock）问题，且能⾼效表示三维旋转的⽅法。 |

Translation数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| x | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |
| y | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |
| z | 是 | String | 描述了摄像头在三维空间中的位置 |

Rotation数据信息:

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| w | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| x | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| y | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |
| z | 是 | String | 描述了摄像头相对于某个参考⽅向（通常是世界坐标系的Z轴正⽅向）的旋转 |

违法事件检测结果上报

基本介绍

1、MEC将相机输出的交通违法事件检测结果和自身感知算法融合后，将检测出的交通违法事件按实际触发主动推送消息给测试服务系统运维平台（mqtt实现，指定的上报topic）

2、测试服务系统接收消息后，读取消息中的ftp保存的图片到平台后生成https图片信息，发送给其它平台（mqtt实现，指定的下发topic）

消息集（参见《车牌与违法事件检测结果上报协议》）

信号灯检测

基本介绍

mec通过解析接收到的信号机数据，识别信号机发送的灯色及计时信息。针对黑灯故障、灯色冲突，倒计时与现场不一致、卡秒，跳秒、回跳、切灯时倒计时不是1等故障进行识别后，把结果上报到运维平台。

上报时机：异常发生时上报，异常开始时发送一次，异常结束时发送一次。

消息集

表 31 信号灯检测信息

| 名称 | 是否必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | 是 | Long | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | 是 | String | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | 是 | String | 设备唯一标识码 |
| trafficlightStatus | 是 | Integer | 0，正常 1.黑灯故障 2.灯色冲突 3.倒计时与现场不一致 4.卡秒 5.跳秒 6.回跳 7.切灯时倒计时不为1 8.全红 9.全绿 10.黄闪 |
| faultStatus | 是 | Integer | 故障状态： 0：故障消失 1：故障产生 |
| faultStartTime | 是 | Long | 故障开始时间：时间戳，UTC时间，单位为毫秒 |
| faultStopTime | 是 | Long | 故障结束时间：时间戳，UTC时间，单位为毫秒 |
| faultDescription | 是 | String | 故障描述 |

信号机数据状态上报

基本介绍

MEC将收到的信号机上报的数据是否正常，上报到运维平台。

上报时机：同“7.3.7.2	信号机原始数据透传上报”。

消息集

上报数据如表 33所示。

表 33信号机数据状态

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | Long | 是 | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | String | 是 | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | String | 是 | 设备唯一标识码 |
| lightEsn | String | 是 | 信号机序列号，作为信号机设备唯一标识 |
| status | Integer | 是 | 信号机数据状态：0：正常；1：异常； |

MEC自检结果上报

基本介绍

平台与路侧计算设备的上传链路监控上报。

上报时机：设备监控到链路异常时上报，异常开始发送一次，异常结束发送一次。

消息集

上报数据如表所示。

表 37 MEC自检结果数据

| 字段名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| timestamp | Long | 是 | 时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒 |
| seqNum | String | 是 | 会话唯一标识 |
| rscuEsn | String | 是 | 设备唯一标识码。同rcuid |
| faultType | Integer | 是 | 故障类型： 1：信号机原始数据 2：感知数据 3：事件 4：v2x信控指标 5：雷达信控指标-动态 6：雷达信控指标-静态 7：毫米波雷达原始数据 8：激光雷达原始数据 9：云控链路状态 10：信控链路状态-静态 11：信控链路状态-动态 12：点云链路状态 |
| faultCategory | Integer | 是 | 故障类别： 0：数据异常 1：链路异常 |
| faultStatus | Integer | 是 | 故障状态： 0：故障消失 1：故障产生 |
| faultStartTime | Long | 是 | 故障开始时间：时间戳，UTC时间，单位为毫秒 |
| faultStopTime | Long | 是 | 故障结束时间：时间戳，UTC时间，单位为毫秒 |
| faultDescription | String | 是 | 故障描述 |

平台南向接口通信协议要求

概述

平台南向接口通信的网络拓扑图如图 5所示。

图 5 平台南向接口通信网络拓扑图

其中，通路A为路侧感知设备与平台直接建立的通信连接；通路B为路侧感知设备通过路侧计算设备与平台进行云控数据的通信连接，包含了B1和B2两部分；通路C为路侧计算设备与平台进行云控数据的通信连接。

- 新建路口采用B1、B2通路的南向接口通信协议，协议同时适用于B1段和B2段，路侧计算设备实现路侧感知设备与云控管理平台之间的数据交互传递。

- 已建路口采用A、C通路的南向接口通信协议。

- 设备接收消息后，向平台反馈确认消息的默认topic定义: “原topic/ack”（如果特别定义了反馈topic，以定义为准）

路侧摄像类设备与平台南向接口通信协议

MQTT协议

基本要求

路侧摄像机与平台南向接口通信协议，支持MQTT协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

路侧摄像机与平台之间信息交互的Topic定义

路侧摄像机与平台之间信息交互的Topic定义建议如表 40所示。

表 40 路侧摄像机与平台之间信息交互的Topic定义

| 消息内容 | 建议Topic | QoS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备注册上报 | camera/{deviceID}/register | 1 | 摄像设备向平台发送设备注册信息 |
| 设备心跳上报 | camera/{deviceID}/keep-alive | 1 | 摄像设备向平台发送设备心跳信息 |
| 告警事件上报 | camera/{deviceID}/alarm | 1 | 摄像设备向平台上报告警事件 |
| 设备校时上报 | camera/{deviceID}/synchronize | 1 | 摄像设备同平台进行校时 |
| 设备重启下发 | camera/{deviceID}/restart | 1 | 平台请求重启摄像设备 |
| 设备重启结果上报 | camera/{deviceID}/restart/up | 1 | 摄像设备重启确认 |
| 设备升级下发 | camera/{deviceID}/upgrade | 1 | 平台请求升级摄像设备 |
| 远程升级取消 | camera/{deviceID}/upgrade/cancel | 1 | 平台下发 远程升级取消 指令 |
| 取消远程升级反馈 | camera/{deviceID}/upgrade/cancel/ack | 1 | 取消远程升级结果反馈 |
| 配置查询下发 | camera/{deviceID}/config/query | 1 | 配置查询 |
| 配置信息上报 | camera/{deviceID}/configinfo/query/up | 1 | 配置信息查询上报 |
| 配置信息上报 | camera/{deviceID}/position/up | 1 | 配置查询上报 |
| 配置修改下发 | camera/{deviceID}/config/down | 1 | 配置修改 |
| 配置修改结果上报 | camera/{deviceID} /config/down/ack | 1 | 配置修改确认 |
| 性能上报 | camera/{deviceID}/run-status/up | 1 | 性能上报 |
| 设备升级状态上报 | camera/{deviceID}/upgrade-status/up | 1 | 升级状态上报 |
| 上报路口车辆情况 | camera/{deviceID}/ vehicle-count/up | 1 | 过车数量上报 |

路侧雷达类设备与平台南向接口通信协议

MQTT协议

基本要求

路侧雷达与平台南向接口通信协议，支持MQTT协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

路侧雷达与平台之间信息交互的Topic定义

路侧雷达与平台之间信息交互的Topic定义建议如表 41所示。

表 41 路侧雷达与平台之间信息交互的Topic定义

| 消息内容 | 建议Topic | QoS | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备心跳上报 | radar/{deviceID}/heartbeat | 1 | 雷达向平台发送心跳信息 |
| 日志查询下发 | radar/{deviceID}/query/log | 1 | 平台查询雷达日志信息 |
| 日志查询结果上报 | radar/{deviceID}/ack/query/log | 1 | 雷达向平台发送日志信息 |
| 配置查询下发 | radar/{deviceID}/query/config | 1 | 平台查询雷达配置信息 |
| 数据传输配置上传 | radar/{deviceID}/query/config-info/up | 1 | 雷达上报配置信息 |
| 配置信息上报 | radar/{deviceID}/ack/query/config | 1 | 雷达向平台发送配置信息 |
| 配置修改下发 | radar/{deviceID}/update/config | 1 | 平台修改雷达配置 |
| 配置修改结果上报 | radar/{deviceID}/ack/update/config | 1 | 雷达响应配置结果 |
| 性能上报 | radar/{deviceID}/upload/status | 1 | 雷达上报工作性能参数 |
| 告警上报 | radar/{deviceID}/upload/warning | 1 | 雷达上报告警信息 |
| 远程升级下发 | radar/{deviceID}/ota | 1 | 平台请求升级雷达固件 |
| 远程升级结果上报 | radar/{deviceID}/ack/ota | 1 | 雷达响应固件升级请求 |
| 远程升级取消 | radar/{deviceID}/ota/cancel | 1 | 平台下发 远程升级取消 指令 |
| 取消远程升级反馈 | radar/{deviceID}/ack/ota/cancel | 1 | 取消远程升级状态反馈 |
| 远程重启下发 | radar/{deviceID}/reboot | 1 | 平台请求重启雷达 |
| 远程重启结果上报 | radar/{deviceID}/ack/reboot | 1 | 雷达响应设备重启请求 |
| 远程恢复下发 | radar/{deviceID}/restore | 1 | 平台请求恢复雷达 |
| 远程恢复结果上报 | radar/{deviceID}/ack/restore | 1 | 雷达响应设备恢复请求 |
| 设备注册上报 | radar/{deviceID}/register | 1 | 雷达设备注册 |
| 设备授时上报 | radar/{deviceID}/synchronize | 1 | 雷达设备授时 |
| 内外参信息上报 | radar/{deviceID}/internal-external-params/up | 1 | 设备向平台发送内外参记录上报信息 |
| 内外参信息上报反馈 | radar/{deviceID}/internal-external-params/up/ack | 1 | 平台向设备发送内外参记录上报确认信息 |
| 内外参信息查询 | radar/{deviceID}/internal-external-params/query | 1 | 设备向平台发送查询内外参记录信息 |
| 内外参信息下发 | radar/{deviceID}/internal-external-params/query/down | 1 | 平台下发设备查询的内外参记录信息 |

路侧计算类设备与平台南向接口通信协议

MQTT协议

基本要求

路侧计算设备与平台之间，支持MQTT协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

路侧计算设备与平台之间信息交互的Topic定义

- 路侧计算设备消息上报TOPIC：rscu/{ rscuEsn }/{消息类型}/up；

- 平台下发消息TOPIC：rscu /{ rscuEsn }/{消息类型}/down；

其中，消息类型指消息对应的业务或功能的英文简写。

路侧计算设备与平台之间信息交互的Topic定义建议如表 42：

表 42 路侧计算设备与平台之间信息交互的Topic定义

| 消息内容 | Topic | QoS | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心跳信息上报 | rscu/{rscuEsn}/heartbeat/up | 1 | MEC向平台周期性上报设备心跳信息 |
| 查询信息下发 | rscu/{rscuEsn}/query/down | 1 | 平台向MEC下发查询信息 |
| 设备注册上报 | rscu/{rscuEsn}/basic-status/up | 1 | 基本信息上报，开机、建立链路、或信息变更时上报 |
| 设备位置信息上报 | rscu/{rscuEsn}/position/up | 1 | 基本位置信息上报 |
| 设备运行状态信息上报 | rscu/{rscuEsn}/run-status/up | 1 | MEC运行状态信息上报，周期性上报 |
| 配置查询下发 | rscu/{rscuEsn}/config/query/down | 1 | 平台下发查询配置给MEC |
| 配置信息上报 | rscu/{rscuEsn}/config/query/up | 1 | MEC接收到查询配置后的响应 |
| 配置更新下发 | rscu/{rscuEsn}/config/update/down | 1 | 平台下发更新配置给MEC |
| 配置更新结果上报 | rscu/{rscuEsn}/config/update/up | 1 | MEC接收到更新配置后的响应 |
| 性能信息上报 | rscu/{rscuEsn}/running-info/up | 1 | MEC向平台周期性上报设备性能信息 |
| 告警信息上报 | rscu/{rscuEsn}/alarm/up | 1 | MEC向平台上报设备告警信息 |
| 远程升级下发 | rscu/{rscuEsn}/upgrade/down | 1 | 升级时使用，平台向MEC下发远程升级信息 |
| 远程升级状态上报 | rscu/{rscuEsn}/upgrade/up | 1 | MEC响应的升级信息 |
| 远程升级取消 | rscu/{rscuEsn}/upgrade/cancel | 1 | 平台向MEC下发 远程升级取消 指令 |
| 取消远程升级反馈 | rscu/{rscuEsn}/upgrade/cancel/ack | 1 | 取消远程升级状态反馈 |
| 远程OTA版本信息上报 | rscu/{rscuEsn}/upgrade-version/up | 1 | 路侧计算设备向平台上报版本信息 |
| 远程重启/关机下发 | rscu/{rscuEsn}/power/down | 1 | 平台向MEC远程下发重启/关机信息 |
| 远程重启/关机结果上报 | rscu/{rscuEsn}/power/up | 1 | MEC返回重启/关机响应消息 |
| 路侧设备授时上报 | rscu/{rscuEsn}/timing/up | 1 | MEC进行授时，同时监测自身及挂接设备的系统授时情况，上报周期为1分钟 |
| 信号机原始数据上报 | rscu/{rscuEsn}/signal/up | 1 | MEC透传信号机原始数据上报 |
| MEC场景RSI数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/rsi/up | 1 | MEC上报RSI场景数据 |
| MEC场景RSC数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/rsc/up | 1 | MEC上报RSC场景数据 |
| MEC场景SSM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/ssm/up | 1 | MEC上报SSM场景数据 |
| MEC场景RTCM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/rtcm/up | 1 | MEC上报RTCM场景数据 |
| MEC场景BSM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/bsm/up | 1 | MEC上报BSM场景数据 |
| MEC场景VIR数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/vir/up | 1 | MEC上报VIR场景数据 |
| MEC场景PAM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/pam/up | 1 | MEC上报PAM场景数据 |
| MEC场景MAP数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/map/up | 1 | MEC上报地图场景数据 |
| MEC场景SPAT数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/spat/up | 1 | MEC上报信号灯场景数据 |
| MEC场景RSM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/rsm/up | 1 | MEC上报RSM场景数据 |
| MEC场景SAM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/sam/up | 1 | MEC上报SAM场景数据 |
| MEC场景ISM数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/ism/up | 1 | MEC上报ISM场景数据 |
| MEC场景全要素感知数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene/perception/up | 1 | MEC上报全要素感知数据场景数据 |
| MEC车牌与违法事件检测结果上报 | rscu/{rscuEsn}/abnormal-behav ior/up | 1 | MEC车牌与违法事件检测结果上报 |
| MEC车牌与违法事件检测结果下发 | rscu/{rscuEsn}/abnormal-behav ior/down | 1 | MEC车牌与违法事件检测结果下发 |
| MEC场景关联的感知设备ID数据上报 | rscu/{rscuEsn}/scene-sensor/up | 1 | MEC场景关联的感知设备ID数据上报 |
| MEC信号灯检测上报 | rscu/{rscuEsn}/trafficlight-detect/up | 1 | MEC信号灯故障检测上报 |
| 内外参信息上报 | rscu/{rscuEsn}/internal-external-params/up | 1 | 设备向平台发送内外参记录上报信息 |
| 内外参信息上报反馈 | rscu/{rscuEsn}/internal-external-params/up/ack | 1 | 平台向设备发送内外参记录上报确认信息 |
| 内外参信息查询 | rscu/{rscuEsn}/internal-external-params/query | 1 | 设备向平台发送查询内外参记录信息 |
| 内外参信息下发 | rscu/{rscuEsn}/internal-external-params/query/down | 1 | 平台下发设备查询的内外参记录信息 |
| 信号机数据状态上报 | rscu/{rscuEsn}/signal/data-status/up | 1 | MEC上报信号机数据状态 |
| MEC自检状态上报 | rscu/{rscuEsn}/detection/data-status/up | 1 | MEC上报自检结果数据 |

- 附录

  - 设备名称定义

各第三方系统的RSU、边缘计算单元(如RCU、MEC、RSCU或RECU)、车辆等设备在云控基础平台的名称为8位字符串，由云控基础平台统一生成并提供，云控基础平台将维护此名称与第三方系统对该设备的命名之间的映射关系，规则如下表：

| 序号 | 位数内容 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 设备类型（代码） |
| 2 | 2 | 固定为“-” |
| 3 | 3~4 | 设备厂商（代码） |
| 4 | 5~8 | 4位32进制内部编号，共计描述(32^4-1)个编号 |

设备名称命名方式表

| 序号 | 代码 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | B | OBU+T-Box |
| 2 | C | 车载感知摄像头 |
| 3 | D | 路侧感知摄像头 |
| 4 | G | GNSS卫星惯导定位 |
| 5 | L | 激光雷达 |
| 6 | M | 车载监控摄像头 |
| 7 | N | 路侧监控摄像头 |
| 8 | O | OBU |
| 9 | U | 路侧计算单元 RCU |
| 10 | R | 路侧单元 RSU |
| 11 | S | 毫米波雷达 |
| 12 | T | T-Box |
| 13 | V | 车机 |
| 14 | W | 微波 |
| 15 | X | 未知 |

设备类型列表

| 序号 | 代码 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | JY | 金溢 |
| 2 | DR | 东软 |
| 3 | WZ | 维智 |
| 4 | HW | 辉为科技 |
| 5 | DH | 大华 |
| 6 | NJ | 耐杰 |
| 7 | MN | 模拟 |
| 8 | SM | SmartMicro |
| 9 | ZH | 苏州智华 |
| 10 | XY | 星云互联 |
| 11 | KL | 昆仑 |
| 12 | WJ | 万集 |
| 13 | CI | CIDI |
| 14 | GH | 大唐高鸿 |
| 15 | QF | 千方 |

设备厂商列表

  - 目标类型定义

| 类别 | 表示内容 | 类别 | 内容 | 类别 | 内容 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | person | 10 | fire hydrant | 24 | backpack | 37 | surfboard |
| 1 | bicycle | 11 | stop sign | 25 | umbrella | 38 | bottle |
| 2 | car | 12 | parking meter | 26 | handbag | 40 | wine glass |
| 3 | motorbike | 13 | bench | 28 | suitcase | 56 | chair |
| 4 | aeroplane | 14 | bird | 29 | frisbee | 57 | sofa |
| 5 | bus | 15 | cat | 30 | skis | 58 | pottedplant |
| 6 | train | 16 | dog | 31 | snowboard | 59 | bed |
| 7 | truck | 17 | horse | 32 | sports ball | 20 | non motor vehicle |
| 8 | boat | 18 | sheep | 33 | kite | 254 | other |
| 9 | traffic light | 19 | cow | 36 | skateboard | 255 | unknow |

目标类型定义列表

| 类别 | 表示内容 | 类别 | 内容 | 类别 | 内容 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 253 | 警车 | 243 | 货车 |  |  |  |  |
| 252 | 警用摩托车 | 242 | 危化品车 |  |  |  |  |
| 251 | 消防车 | 241 | 吊车 |  |  |  |  |
| 250 | 救护车 | 240 | 皮卡车 |  |  |  |  |
| 249 | 工程作业车 | 239 | 箱式货车 |  |  |  |  |
| 248 | 校车 | 238 | 三角警示牌 |  |  |  |  |
| 247 | 洒水车 | 237 | 水马 |  |  |  |  |
| 246 | 渣土车 | 236 | 交通桩（金属柱、水泥柱） |  |  |  |  |
| 245 | 混凝土搅拌车 | 235 | 交通锥 |  |  |  |  |
| 244 | 环卫车 |  |  |  |  |  |  |

目标类型定义列表（续）

注：

254:other 表示实际目标类型不在此表

255:unknow 表示无获取到目标类型

  - 精度等级

    - 位置及高程精度等级

| 位置及高程精度等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 误差小于500m |
| 2 | 误差小于200m |
| 3 | 误差小于100m |
| 4 | 误差小于50m |
| 5 | 误差小于20m |
| 6 | 误差小于10m |
| 7 | 误差小于5m |
| 8 | 误差小于2m |
| 9 | 误差小于1m |
| 10 | 误差小于50cm |
| 11 | 误差小于20cm |
| 12 | 误差小于10cm |
| 13 | 误差小于5cm |
| 14 | 误差小于2cm |
| 15 | 误差小于1cm |
| 16~255 | 预留 |

    - 速度精度等级

| 速度精度等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 误差小于100mps |
| 2 | 误差小于10mps |
| 3 | 误差小于5 mps |
| 4 | 误差小于1 mps |
| 5 | 误差小于0.1 mps |
| 6 | 误差小于0.05 mps |
| 7 | 误差小于0.01 mps |
| 8~255 | 预留 |

    - 航向精度等级

| 速度精度等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 误差小于10° |
| 2 | 误差小于5° |
| 3 | 误差小于1° |
| 4 | 误差小于0.1° |
| 5 | 误差小于0.05° |
| 6 | 误差小于0.01° |
| 7 | 误差小于0.00125° |
| 8~255 | 预留 |

    - 加速度精度等级

| 速度精度等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 无效 |
| 1 | 误差小于10 m/s2 |
| 2 | 误差小于1 m/s2 |
| 3 | 误差小于0.1 m/s2 |
| 4 | 误差小于0.01 m/s2 |
| 5 | 误差小于0.001 m/s2 |
| 6~255 | 预留 |

  - 渠道来源

| 渠道来源 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 云控基础平台 |
| 11 | 百度边缘计算节点 |
| 12 | 大唐路侧感知设备 |
| 13 | 千方路侧感知设备 |
| 14 | 星云互联路侧感知设备 |
| 15 | 新岸线路侧感知设备 |
| 16~255 | 预留 |

  - 数据来源\设备类别

| 渠道来源 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 未知来源 |
| 1 | 融合结果 |
| 2 | 摄像头 |
| 3 | 毫秒波雷达 |
| 5 | 激光雷达 |
| 5~255 | 预留 |

  - 事件类别

| 事件类别 | 说明 | 事件类别 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 倒车\逆行 | 27 | 机动车闯红灯 |
| 1 | 慢行 | 28 | 紧急车辆 |
| 2 | 快行 | 29 | 大弯小转 |
| 3 | 紧急制动 | 30 | 非机动车闯红灯 |
| 4 | 异常停车 | 31 | 压实线变道 |
| 5 | 施工占道 |  |  |
| 6 | 车辆故障 |  |  |
| 7 | 超速事件 |  |  |
| 8 | 行人闯入机动车道事件 |  |  |
| 9 | 非机动车闯入机动车道事件 |  |  |
| 10 | 道路拥堵事件 |  |  |
| 11 | 信号灯故障事件 |  |  |
| 12 | 道路遗撒 |  |  |
| 13 | 不按导向车道行驶 |  |  |
| 14 | 行人闯红灯 |  |  |
| 15 | 路口溢流 |  |  |
| 16 | 斑马线不礼让行人 |  |  |
| 17 | 货车连续闯红灯 |  |  |
| 18 | 抢绿灯 |  |  |
| 19 | 非机动车逆行 |  |  |
| 20 | 占用公交车道 |  |  |
| 21 | 连续变道 |  |  |
| 22 | 道路结冰 |  |  |
| 23 | 道路积雪 |  |  |
| 24 | 道路积水 |  |  |
| 25 | 动物识别 |  |  |
| 26 | 低速车辆 |  |  |
| 32~255 | 预留 |  |  |

  - 目标状态

| 目标状态 | 说明 |
| --- | --- |
| 0 | 静止 |
| 1 | 运动 |
| 2~255 | 预留 |

- 参考文献

- [1] T/ITS 0171-2021 智能交通 道路摄像机接口技术要求

- [2] T/ITS 0172-2021 智能交通 毫米波雷达交通状态检测器接口技术要求

- [3] T/ITS 0173-2021 智能交通 路侧激光雷达接口技术要求术语和定义

- [4] gPRC使用手册

https://grpc.github.io/grpc/core/md_doc_statuscodes.html